# ПАСПОРТ

на Концентратор данных «ЭМИС-СИСТЕМА 951»

v 1.0

- Концентратор данных «ЭМИС-СИСТЕМА 951» (далее - концентратор) является устройством сбора, хранения и передачи информации со счетчиков электрической энергии ЭМИС-ЭЛЕКТРА в интеллектуальную систему учёта электрической энергии (далее – ИСУЭ). Концентратор исполняет роль промежуточного оборудования между сервером ИСУЭ и контролируемыми счётчиками.

Произведен и упакован на предприятии-изготовителе ЗАО «ЭМИС» согласно требованиям ТУ26.30.11.190-096-14145564-2020, предусмотренных в действующей технической документации.

| Тип концентратора | ЭС-951 |
| --- | --- |
| Заводской номер |  |
| Номинальное напряжение | 3x230/400 В |
| Максимальный диапазон напряжений | от 0,63 до 1,2 Uном |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | не более 10Вт |
| Относительная влажность | <95% |
| Рабочий диапазон температур | -25 оС~+70 оС |
| Максимальный диапазон температур | -55 оС~+75 оС |

| Штамп предприятия | Контролер ОТК _______________________ Дата выпуска ________________________ |  |
| --- | --- | --- |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Габаритные и установочные размеры концентратора:

290 мм×180 мм×95 мм (см. рис. 1)

Рисунок 1 – Внешний вид концентратора

ТРАНСПОРТИРОВКА

При транспортировании концентратора рекомендуется соблюдать следующие требования:

- концентратор должен транспортироваться в транспортной таре, которая не должна допускать возможность механического повреждения прибора;

- должна быть обеспечена защита концентраторов от атмосферных осадков;

- допускается транспортирование всеми видами закрытого транспорта, в том числе воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках, в соответствии с правилами перевозки, действующими для данного вида транспорта;

- способ укладки ящиков на транспортирующее средство должен исключать их перемещение;

- во время погрузочно-разгрузочных работ ящики не должны подвергаться резким ударам;

- транспортирование должно осуществляться при температуре окружающей среды в пределах от -40 до +70°С при относительной влажности воздуха до 95%.

- после транспортировки концентратора при температуре менее 0°С, тара с концентратором распаковывается не менее, чем через 12 часов после нахождения концентратора в теплом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

- Концентраторы не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

- Утилизация концентратора осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовые элементы,  металлические элементы корпуса и крепежные элементы.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Гарантийный срок эксплуатации – 7 лет с момента отгрузки заказчику. Гарантия не распространяется на аккумуляторы и элементы питания, установленные в концентраторе.

- Если в течение гарантийного срока в концентраторе будут обнаружены неисправности, то он возвращается предприятию-изготовителю при условии сохранности заводских пломб. При подтверждении вины предприятия-изготовителя концентратор подлежит гарантийному ремонту или замене.

- Предприятие изготовитель не несет ответственности за концентраторы, монтаж, эксплуатация, транспортировка и хранение которых велись с нарушением требований эксплуатационной документации и имеющие механические повреждения.

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ЭМИС»

Россия, 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3, офис 308

Тел +7 (351) 729-99-12

sales@emis-electra.ru

www.emis-electra.ru